Для данной ситуации подходит схема 9c, потому что она используется для "для партии ограниченного объема, поставляемой иностранным изготовителем или для сложной продукции, предназначенной для оснащения предприятий на территории ТС".

Техническое задание: 
`

Вам пришла партия 100 ноутов из китая. Вам нужно выбрать для этой ситуации схему сертификации, схему декларирования с обоснованием почему. И нужно написать алгоритм ваших действий

`

Доказательства:

- Продукция поставляется китайским изготовителем (иностранным)

- Объём партии всего лишь 100 ноутбуков (чисто для пробы скорее всего)

- Ноутбуки относятся к сложной продукции

- Тут конечно можно и 3-ю схему (3c) взять, как для партии продукции, но , по моему мнению, лучше всего 9c.

Другие схемы: 1с, 2с, 5с и тд, ориентированы на серийный выпуск + сертифицированной системы менеджменты качества у

Схемы 1с, 2с, 5с–8с ориентированы на серийный выпуск и/или наличие сертифицированной системы менеджмента качества у изготовителя

Схема декларирования 4д, почему:

Партия, а не серийный выпуск. Другие схемы 1д,3д и тд, рассчитаны на серию.
Для импортной электроники надежнее привлекать аккредитованную лабораторию, чем полагаться на собственные доказательства, что снижает риски при таможенном оформлении и последующих проверках

Схема 4д позволяет заявителю сформировать доказательную базу:  тех.документы + протоколы испытаний

Алгоритм действий

1. Принимаю партию на складе/терминале. Сверяю кол-во, модели, серийные номера и тд.

2. Определяю, под какие технические регламенты попадают ноутбуки, выбираю схему сертификации и декларирования.

3. Уточняю в аккредитованном органе, какая форма подтверждения соответствия нужна в данном случае.

4. Собираю полный пакет документов, подаю заявку в орган по сертификации. Отбираю несколько образцов из партии и отправляю их в аккредитованную лабораторию на испытания по безопасности и электромагнитной совместимости.

5. После анализа документации и результатов испытаний: получаю сертификат соответствия (схема 9с) или регистрирую декларацию о соответствии (схема 4д).

6. Наношу знак EAC на продукцию, упаковку и/или документы. Оформляю таможенные документы с указанием реквизитов сертификата/декларации и выпускаю партию в обращение.

7. Сохраняю все доказательства соответствия, протоколы и разрешительный документ в течение установленного срока